# Приложение № 1

к Концессионному соглашению

СОСТАВ И ОПИСАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

1. Объект Соглашения – Тепловые сети (протяженность: 2350 м; место нахождения: Красноярский край, Емельяновский район, п. Минино, мкр-н Геолог, соор. 5; кадастровый номер: 24:11:060100:0000:04:214:002:001025220, год постройки 1982)

| Наименование участка сети | Диаметр трубопровода на участке Dн, мм | Длина участка L, м | Материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Средняя глубина заложения до оси трубопровода, м. | Сведения о проведённых мероприятиях по ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная - ТК1 | 219 | 10 | металл | Подземный/ непроходной канал | 2017 | 80 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК1 - ТК2 | 219 | 10 | металл | Подземный/ непроходной канал | 2017 | 80 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК2 - ТК3 | 159 | 86 | металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 80 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК3 - ТК4 | 159 | 70 | металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 85 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась, капитальный ремонт в 2022 г. |
| ТК4 - ТК5 | 159 | 50 | металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 75 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась, капитальный ремонт в 2022 г. |
| ТК5 - ТК6 | 159 | 84 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 80 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась капитальный ремонт в 2022 г. |
| ТК6 - ТК7 | 159 | 100 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 62 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК2 - ТК8 | 159 | 57 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 2017 | 62 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК8 - ТК9 | 57 | 30 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 60 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК8 - ТК10 | 108 | 74 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 2017 | 80 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК10 - ТК11 | 108 | 55 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 2018 | 80 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК11 - ТК12 | 108 | 79 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 2018 | 80 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК10 - ТК13 | 108 | 30 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 2018 | 80 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК13 - ТК14 | 108 | 77 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 2018 | 55 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК14 - ТК15 | 57 | 36 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 2018 | 55 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК15 - ТК16 | 108 | 25 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 2018 | 7 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась. Капитальный ремонт, 2019 год |
| ТК15 - ТК17 | 127 | 55 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 2018 | 7 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась. Капитальный ремонт, 2019 год |
| ТК17 - ТК18 | 89 | 127 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 7 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась. Капитальный ремонт, 2019 год |
| ТК18 - ТК19 | 127 | 64 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 7 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась. Капитальный ремонт, 2019 год |
| ТК18 - ТК20 | 127 | 25 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 47 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК20 - ТК21 | 127 | 27 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 21 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК21 - ТК22 | 127 | 60 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 21 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК22 - ТК23 | 127 | 90 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 21 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК23 - ТК24 | 127 | 68 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 21 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК24 - ТК25 | 89 | 80 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 21 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК25 - ТК26 | 89 | 90 | Металл | Подземный/ непроходной канал | Выведена из эксплуатации | 21 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК10 - ТК27 | 108 | 40 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 21 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК2-ТК28 | 108 | 62 | Металл | Подземный/ непроходной канал | Выведена из эксплуатации | 78 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК28-ТК29 | 108 | 142 | Металл | Подземный/ непроходной канал | Выведена из эксплуатации | 78 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК29-ХОЗ.ПОСТР. | 108 | 70 | Металл | Подземный/ непроходной канал | Выведена из эксплуатации | 69 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК29-ХОЗ.ПОСТР. | 42 | 20 | Металл | Подземный/ непроходной канал | Выведена из эксплуатации | 69 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК28-ХОЗ.ПОСТР. | 108 | 30 | Металл | Подземный/ непроходной канал | Выведена из эксплуатации | 69 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК28-ХОЗ.ПОСТР. | 108 | 44 | Металл | Подземный/ непроходной канал | Выведена из эксплуатации | 79 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК5-Администрация | 42 | 10 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 79 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК6-д.62 | 32 | 20 | металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 79 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК7-Детский сад | 89 | 60 | металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 79 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК12-д.10 | 42 | 12 | металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 79 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК11-д.8 | 108 | 15 | металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 79 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК27-д.61г | 42 | 40 | металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 79 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК9-д.12 | 42 | 10 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 79 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК9-д.18 | 42 | 11 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 79 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК13-д.6 | 42 | 15 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 79 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК14-д.2 | 42 | 13 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 79 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК14-д.4 | 42 | 3 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 79 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК16-д.3 | 42 | 10 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 79 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК16-д.5 | 42 | 2 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 79 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК18-Частный дом | 32 | 46 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 79 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК18-Гараж | 42 | 27 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 79 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК19-д.1а | 42 | 6 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 79 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК21-Спорт комплекс | 57 | 14 | Металл | Подземный/ непроходной канал | Выведена из эксплуатации | 79 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК24-д.13 | 42 | 20 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 79 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК25-д.15 | 42 | 26 | Металл | Подземный/ непроходной канал | 1982 | 79 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК26-д.17 | 42 | 23 | Металл | Подземный/ непроходной канал | Выведена из эксплуатации | 79 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |

| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 977,44 |
| --- | --- | --- |

2. Иное имущество

| № п/п | Наименование имущества | Адрес места нахождения имущества | Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.) | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Техническое состояние | Индивидуализирующие характеристики имущества (кадастровый номер, площадь, протяженность, мощность), год постройки | Сведения о проведённых мероприятиях по ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, п. Минино, мрн-н Геолог, зд. 1 | 2370,0 | 1982 | 85 | оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна | Вид – Здание-котельная, кадастровый номер - 24:11:060100:0000:04:214:002:001025180, назначение – нежилое, 1-этажный, площадь- 137 кв.м материал стен – кирпич, год постройки - 1982 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| 2 | Котел водогрейный №1 | Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, п. Минино, мрн-н Геолог, зд. 1 | 850,0 | 2022 | 5 | оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет | КВр-1,16 мощность – 1,16 Гкал, легкая обмуровка, год ввода в эксплуатацию 2023 | Реконструкция и модернизация не производилась Капитальный ремонт в 2023 году |
| 3 | Котел водогрейный №2 | Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, п. Минино, мрн-н Геолог, зд. 1 | 850,0 | 2019 | 0 | оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет | КВр-1,16 мощность – 1,16 Гкал, легкая обмуровка, год ввода в эксплуатацию 2022 | Реконструкция и модернизация не производилась Капитальный ремонт в 2022 году |
| 4 | Котел водогрейный №3 | Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, п. Минино, мрн-н Геолог, зд. 1 | 1153,0 | 2019 | 0 | оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет | КВр-2,5 мощность – 2,5 Гкал, легкая обмуровка, год ввода в эксплуатацию 2023 | Реконструкция и модернизация не производилась Капитальный ремонт в 2023 году |
| 5 | Дымосос | Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, п. Минино, мрн-н Геолог, зд. 1 | 0 | 2012 | 85 | оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна | ДН-9; эл. двигатель 15 кВт/1500 об/мин, год ввода в эксплуатацию 2012 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| 6 | Дымосос | Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, п. Минино, мрн-н Геолог, зд. 1 | 0 | 2010 | 95 | оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна | ДН-6,3; эл. двигатель 5,5 кВт/1500 об/мин, год ввода в эксплуатацию 2010 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| 7 | Насос сетевой | Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, п. Минино, мрн-н Геолог, зд. 1 | 0 | 2010 | 75 | оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна | Д200-90А Эл. двигатель 30 кВт/3000 об/мин, год ввода в эксплуатацию 2010 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| 8 | Насос сетевой | Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, п. Минино, мрн-н Геолог, зд. 1 | 0 | 2010 | 75 | оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна | Д200-90А Эл. двигатель 55 кВт/3000 об/мин, год ввода в эксплуатацию 2010 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| 9 | Дымовая труба | Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, п. Минино, мрн-н Геолог, зд. 1 | 2 443,66 | 2022 | 0 | оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет | материал – труба стальная, высота 32 м, диаметр 720 мм, толщина стенки – 11 мм, год строительства 2022 | Реконструкция и модернизация не производилась. Капитальный ремонт (замена) в 2022 году |
| 10 | Вентилятор | Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, п. Минино, мрн-н Геолог, зд. 1 | 0 | 2005 | 87 | оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна | ВЦ-14-46, эл. двигатель 2,2 кВт, год установки 2005 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| 11 | Вентилятор | Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, п. Минино, мрн-н Геолог, зд. 1 | 0 | 2006 | 83 | оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна | ВЦ-14-46, эл. двигатель 2,2 кВт, год установки 2006 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| 12 | Вентилятор | Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, п. Минино, мрн-н Геолог, зд. 1 | 0 | 2007 | 80 | оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна | ВЦ-14-46, эл. двигатель 2,2 кВт, год установки 2007 | Реконструкция и модернизация не производилась |

| «Концедент»: | «Концессионер»: | «Красноярский край»: |
| --- | --- | --- |
| Глава Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края _______________________ И.И. Кольман м.п. | ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ________________________ / ____________ / м.п. | ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ _________________________ / ____________ / м.п. |